# 面向智慧社区的多无人机-物业人员联合巡检优化研究

# 摘要

针对智慧社区建筑外立面巡检中“无人机先行巡检、物业人员后续复核”的联合调度需求，本文建立多无人机-物业人员闭环巡检优化模型。题目数据包含16个巡检目标、飞行时间与能耗矩阵、无人机能耗参数、目标基础悬停需求、直接确认阈值以及物业人员地面复核时间矩阵。模型在单趟有效能耗上限135000 J、运营时长2600 s、换电时间300 s等约束下，首先构建能耗约束的多无人机多趟巡检模型；随后将目标点停留时间抽象为可累计悬停资源，允许同一目标由不同无人机或不同趟次接力完成，也保留不可拆分服务作为对照策略，从而统一刻画资源受限与多机并行两类巡检组织方式。对闭环问题，本文进一步设计有效直接确认阈值、物业人员精确TSP复核路径和重建搜索算法，将“多悬停以换取无人机直接确认”与“少悬停后转交人工复核”放在同一目标体系中比较。

在求解方法上，本文采用最近邻构造初始访问序列，利用累计悬停装箱生成能耗可行航次，并用2-opt局部搜索改进单趟访问顺序；多无人机任务分配采用最长处理时间优先策略实现负载均衡；物业人员复核路径采用Held-Karp动态规划精确求解；直接确认集合则通过每次完整重建无人机路线的rebuild search进行优化。实验结果表明：问题1中，packed方案受固定访问序列约束仅生成2趟航次，在2架无人机时阶段时间达639.33 s，额外无人机在该装箱口径下无法进一步缩短阶段时间；然而，time-priority子集分配方案通过将目标并行分配给不同无人机，使阶段时间随K增加持续下降（K=2: 491.50 s, K=3: 346.30 s, K=4: 268.90 s），因此问题1推荐 K=4 的时间优先方案。问题2中推荐方案为 K=4,α=1.00，闭环总时间为3302.84 s，其中无人机阶段633.84 s，物业复核2669.00 s，7个目标由无人机直接确认，9个目标由物业人员复核，人工复核加权代价 CM=21。阈值敏感性分析表明，当直接确认倍率从0.70增加到1.30时，闭环总时间由2428.55 s上升至3788.87 s，人工复核点数由2个增加至12个。可拆分/不可拆分消融进一步表明，可拆分机制并非在所有多机场景下都必然取得最短闭环时间，其主要价值在于扩展资源受限条件下的可行域并揭示航次粒度对并行效率的影响。本文的创新点在于累计悬停资源建模、空地闭环重建搜索和归一化多目标评价框架，所有计算结果均由可复现实验脚本生成。

关键词： 多无人机巡检；可拆分悬停；能耗约束VRP；空地协同；重建搜索；归一化多目标优化

# 一、问题介绍

## 1.1 问题背景

高层住宅、屋顶设施、外立面构件和消防附属设施的安全巡检具有点位分散、空间高度差明显、人工抵达成本高等特点。传统人工巡检虽然判断可靠，但巡检效率较低，且部分高处目标存在作业风险。多旋翼无人机具备垂直起降、空中悬停和快速转场能力，适合承担初筛式空中巡检；然而无人机的电池容量有限，单趟任务必须同时支付飞行能耗和悬停能耗，无法无限延长观测时间。另一方面，目标点状态识别并非简单“到点拍照”即可完成，悬停观察越充分，目标由无人机直接确认的可能性越高；若悬停时间不足，仍需物业人员携带设备到现场复核。

因此，本题的核心不是单独求一条最短飞行路线，而是同时决定：无人机访问哪些目标、每个目标累计悬停多久、航次如何在多架无人机之间分配、哪些目标由无人机直接确认、哪些目标转交物业人员复核，以及物业人员如何安排最短地面复核路线。该问题本质上是带能耗约束、可拆分服务时间、多目标评价和空地串行闭环的组合优化问题。

## 1.2 问题重述

问题1要求在给定 K 架同构无人机的条件下，对16个目标完成基本空中巡检。每个目标 i 的累计无人机悬停时间必须不小于其基础需求 bi，每一趟无人机任务从服务中心0出发并返回0，单趟总能耗不超过有效电量上限 Emax=135000 J，全部无人机作业阶段完成时间不超过运营时长 Tmax=2600 s。目标是在系统总巡检完成时间尽可能短的同时，兼顾总能耗和多机负载均衡，并比较不同无人机数量与换电时间的影响。

问题2在问题1基础上引入直接确认和物业复核。若目标 i 的累计悬停时间达到直接确认阈值，则该目标可由无人机直接确认；否则需要物业人员前往对应人工点复核。物业人员在全部无人机任务完成后统一出发，因此闭环总完成时间为无人机阶段时间与地面复核时间之和。该问题需要联合优化无人机路径、悬停分配、直接确认集合和物业人员地面路径，并分析无人机数量、直接确认阈值倍率对闭环效率和人工工作量的影响。

## 1.3 本文创新点

本文围绕题目中的“累计停留时间”进行建模，而不是把每个目标强行绑定到某一架无人机或某一趟任务。主要创新如下：

（1）提出累计悬停资源模型及拆分对照框架。将目标悬停时间视为可跨无人机、跨航次累计的连续资源，使无人机可以在能耗边界处对某目标先服务一部分，剩余悬停由后续航次补足；同时设置不可拆分悬停对照，检验“一目标一航次完整服务”在多机并行条件下的表现。该处理符合题目“累计停留时间”的定义，也使论文能够讨论可拆分机制的适用边界，而不是预设其在所有场景下必然最优。

（2）构建空地闭环的直接确认阈值机制。对目标 i 定义有效阈值 τi=maxbi,αdi，既允许通过倍率 α 调节无人机直接确认标准，又保证直接确认不会低于基础巡检要求。

（3）设计完整路线重建搜索。每次尝试将新目标加入直接确认集合时，不只局部增加该点悬停时间，而是重新构造全部无人机航次并重新评估地面TSP路径，从而让“多确认一个目标”对全局路径结构的影响被完整反映。

（4）采用归一化多目标评价。闭环时间、地面复核时间、人工点数、能耗和负载标准差量纲差异较大，直接加权会使大数量级指标主导评分。本文先对各指标进行min-max归一化，再进行加权比较，使实验表内的方案排序更可解释。

# 二、模型假设

## 2.1 基本假设

（1）所有无人机同构，飞行时间矩阵和飞行能耗矩阵由附件给定，并视为确定值。

（2）无人机悬停功率恒定，为 Ph=220 J/s；单趟可用能量为电池容量扣除安全余量后的有效能量，即 Emax=135000 J。

（3）无人机每次任务均从服务中心0出发并返回0。若同一架无人机连续执行多趟任务，则相邻两趟之间计入换电时间 Tb=300 s。

（4）目标点允许被同一架无人机多次巡检，也允许被不同无人机分别巡检；判断目标是否完成基本巡检或直接确认时，只看累计悬停时间。

（5）物业人员在全部无人机任务结束后出发，地面复核阶段与无人机阶段串行。物业服务中心P0与无人机服务中心0同址。

（6）地面通行时间矩阵由附件给定，物业人员对每个人工点的现场服务时间为确定值。

（7）不考虑起降排队、空中避障、天气扰动和通信中断等动态因素。上述因素可作为后续鲁棒优化扩展。

# 三、模型分析

## 3.1 符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| S={1,…,n} | 巡检目标集合，本文 n=16 | - |
| U={1,…,K} | 无人机集合，1≤K≤4 | - |
| R | 全部无人机航次集合 | - |
| bi | 目标 i 的基础悬停需求 | s |
| di | 目标 i 的原始直接确认悬停阈值 | s |
| τi | 目标 i 的有效直接确认阈值 | s |
| α | 直接确认阈值倍率 | - |
| tijf | 无人机从节点 i 到节点 j 的飞行时间 | s |
| eijf | 无人机从节点 i 到节点 j 的飞行能耗 | J |
| hir | 航次 r 在目标 i 的悬停时间 | s |
| Hi | 目标 i 的累计无人机悬停时间 | s |
| Er | 航次 r 的总能耗 | J |
| Lr | 航次 r 的执行时长 | s |
| Wu | 无人机 u 的累计工作时长 | s |
| Tu | 无人机阶段完成时间 | s |
| Tg | 物业人员地面复核总时间 | s |
| T | 闭环总完成时间 | s |
| σL | 多无人机负载标准差 | s |
| pi | 目标 i 的优先级权重 | - |
| CM | 人工复核集合的优先级加权代价 | - |

## 3.2 数据核验

本文使用附件”2026C数据.xlsx”中的 NodeData、UAV_Params、FlightTime、FlightEnergy、ManualPoints 和 GroundTime 工作表。读取数据后进行一致性核验，得到表1。特别说明：人工复核服务时间以 ManualPoints 表为准；NodeData 中 manual_service_time_s 仅用于冲突校验，不作为地面时间计算依据。经对比，MP02、MP08、MP09、MP13、MP16共5个人工点在两表中服务时间存在差异，代码取 ManualPoints 值。

表1 数据与约束核验结果

| 项目 | 数值或结论 |
| --- | --- |
| 目标点数量 | 16 |
| 基础悬停总需求 | 790 s |
| 全部直接确认悬停总需求 | 5210 s |
| 直接确认阈值是否均不低于基础悬停 | 是 |
| 单趟有效能耗上限 | 135000 J |
| 单目标直接确认最大往返能耗 | 132986 J |
| 无人机运营时长上限 | 2600 s |
| 换电时间 | 300 s |

表2给出16个目标的基础需求和直接确认阈值。从表中可以看到，高优先级目标通常具有较大的直接确认阈值，例如节点8、13、16的直接确认时间均超过500 s。这意味着若强行用无人机直接确认这些目标，将显著增加悬停能耗和空中阶段时间；而基础巡检后交由物业复核，反而可能在闭环时间上更经济。因此，问题2不能简单理解为“直接确认目标越多越好”，而应比较额外悬停成本与节省地面复核成本之间的净收益。

表2 巡检目标基础信息

| 节点 | 目标名称 | 优先级 | 基础悬停/s | 直接确认/s | 人工点 | 现场服务/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1-东立面裂缝 | 中 | 50 | 200 | MP01 | 180 |
| 2 | B1-屋顶积水 | 高 | 60 | 520 | MP02 | 180 |
| 3 | B1-消防连廊顶部 | 低 | 35 | 110 | MP03 | 120 |
| 4 | B2-空调支架锈蚀 | 中 | 55 | 240 | MP04 | 180 |
| 5 | B2-屋面排水口堵塞 | 高 | 50 | 420 | MP05 | 180 |
| 6 | B2-北立面瓷砖鼓包 | 中 | 40 | 180 | MP06 | 150 |
| 7 | B3-西侧窗框松动 | 中 | 45 | 200 | MP07 | 150 |
| 8 | B3-屋顶通信箱体 | 高 | 60 | 560 | MP08 | 180 |
| 9 | B4-南外墙脱落点 | 高 | 55 | 520 | MP09 | 180 |
| 10 | B4-屋顶天沟堆积 | 中 | 45 | 190 | MP10 | 180 |
| 11 | B5-屋顶消防标识遮挡 | 低 | 35 | 110 | MP11 | 120 |
| 12 | B5-东侧外挂线缆 | 中 | 40 | 170 | MP12 | 150 |
| 13 | B6-屋顶空调机组异常 | 高 | 60 | 540 | MP13 | 180 |
| 14 | B6-西立面渗水痕迹 | 中 | 50 | 330 | MP14 | 180 |
| 15 | B7-光伏棚支架松动 | 中 | 45 | 360 | MP15 | 180 |
| 16 | B7-屋顶围挡破损 | 高 | 65 | 560 | MP16 | 180 |

## 3.3 指标分析

问题1的核心指标为无人机阶段完成时间 Tu，它等于最晚完成全部任务的无人机工作时长。若只追求总飞行距离最短，可能导致某一架无人机承担过多航次，使系统完成时间变长；若只追求负载均衡，又可能增加绕行和能耗。因此需要同时关注时间、能耗和负载。

问题2的指标更多：闭环总时间 T 反映最终完成效率，地面复核时间 Tg 反映物业人员工作压力，人工复核点数反映无人机直接确认能力，总能耗反映运行成本，负载标准差反映多无人机协同均衡程度。由于这些指标量纲和数量级差异明显，本文采用归一化目标函数作为实验表内比较工具，而不把未归一化指标直接相加。

# 四、模型建立

## 4.1 航次时间与能耗模型

设航次 r 的访问序列为

qr=vr0,vr1,…,vrmr,vr,mr+1, vr0=vr,mr+1=0.

航次 r 的飞行时间、悬停时间和执行时长分别为

Trf=ℓ=0mrtvrℓ,vr,ℓ+1f,  Trh=i∈S​hir,  Lr=Trf+Trh.

对应的航次能耗为

Er=ℓ=0mrevrℓ,vr,ℓ+1f+Phi∈S​hir.

每趟任务必须满足能耗约束：

Er≤Emax,  ∀r∈R.

目标 i 的累计悬停时间为

Hi=r∈R​hir.

问题1要求每个目标完成基本巡检：

Hi≥bi,  ∀i∈S.

若航次集合 Ru 被分配给无人机 u，则该无人机工作时长为

Wu=r∈Ru​Lr+Ru−1Tb.

无人机阶段完成时间为

Tu=maxu∈UWu,

并满足运营时长约束：

Tu≤Tmax.

多机负载标准差定义为

σL=1Ku∈U​Wu−W2,  W=1Ku∈U​Wu.

## 4.2 问题1优化模型

问题1以最小化无人机阶段完成时间为主，同时记录能耗与负载均衡。对同一实验表内的候选方案，本文使用min-max归一化：

normx=x−xminxmax−xmin,xmax>xmin,0,xmax=xmin.

问题1的综合评价函数写作

minF1=wTnormTu+wEnorm​r∈R​Er+wLnormσL.

在实验中，问题1主要用于比较 K 和换电时间对阶段完成时间的影响，因此设置时间权重为主导，并将能耗与负载作为解释性指标同步输出。

## 4.3 问题2闭环模型

为分析直接确认阈值变化的影响，引入倍率 α，定义目标 i 的有效直接确认阈值为

τi=max{bi,αdi}.

该定义的意义是：当 α<1 时，直接确认标准有所放宽，但仍不会低于基础巡检要求；当 α>1 时，表示更严格的无人机确认标准。

定义直接确认变量

yi=1,Hi≥τi,0,Hi<τi.

直接确认集合与人工复核集合分别为

D={i∈S:yi=1},  M={i∈S:yi=0}.

考虑赛题附件给出的目标优先级权重 pi，定义加权人工复核代价为

CM=i∈M​pi.

物业人员从P0出发，访问 M 中目标对应的人工点并返回P0。设 gab 为人工点 a 到 b 的地面通行时间，si 为目标 i 的现场复核服务时间，则地面复核时间为

Tg=minπ∈ΠMgP0,π1+ℓ=1M−1gπℓ,πℓ+1+gπM,P0+i∈M​si.

闭环总完成时间为

T=Tu+Tg.

问题2采用如下归一化综合目标：

minF2=0.45 normT+0.20 normTg+0.15 normCM+0.10 normM+0.05 norm​r∈R​Er+0.05 normσL.

其中 F2 仅用于同一组候选方案内部排序，不用于跨不同实验表直接比较。最终推荐方案仍结合闭环时间、人工复核点数、能耗和可解释性综合判断。

# 五、模型求解

## 5.1 最近邻初始序列

首先从服务中心0出发，以飞行时间最短为准则构造目标访问序列。每一步从尚未访问的目标中选取当前节点到该目标飞行时间最短者；若出现并列，则取节点编号较小者。该算法复杂度为 On2，优点是实现简单、结果稳定，可为后续装箱和局部搜索提供可复现的初始解。

## 5.2 可拆分悬停装箱

传统VRP通常要求某个客户被一次性服务完成，而本题的悬停时间是可累计的，因此本文将每个目标的剩余悬停需求视为连续“货物”。沿最近邻序列依次装入当前航次，当访问下一个目标后仍能保证返回服务中心且有剩余能量用于悬停时，分配悬停时间

Δhi=minhirem,Emax−Eused−ecif−ei0fPh,

其中 c 为当前节点，hirem 为目标 i 尚未完成的悬停需求。若 Δhi<hirem，则当前航次在目标 i 处完成部分悬停后立即返航，剩余需求由后续航次继续完成。这样可以在能耗边界处形成接力服务机制，特别适合描述节点2、6、14等在候选方案中可能出现的跨航次悬停分配；其数值优势仍需结合航次数、无人机数量和直接确认集合共同判断。

## 5.3 2-opt局部搜索

对每一条已生成航次，在固定目标集合和悬停时间分配不变的前提下执行2-opt。即反转访问序列中的一个连续片段，若新序列仍满足能耗约束且航次时长降低，则接受该交换。该步骤不会改变目标累计悬停时间，只优化飞行顺序，因此不会破坏可拆分悬停的可行性。

## 5.4 LPT多机负载均衡

得到所有能耗可行航次后，按航次悬停总时长从大到小排序，并依次分配给当前累计工作时长最短的无人机。若某无人机已执行过航次，再分配新航次时计入换电时间。该策略对应调度理论中的最长处理时间优先（Longest Processing Time first, LPT），能够在航次数量较少时快速给出负载较均衡的分配。

## 5.5 Held-Karp精确地面TSP

物业人员复核点最多16个，规模适合使用动态规划精确求解TSP。令 CA,j 表示从P0出发，访问集合 A 中所有人工点并最终停在 j 的最短通行时间，则递推为

CA,j=mini∈A, i≠j{CA\{j},i+gij}.

边界条件为 C{j},j=gP0,j。最终最短通行时间为

Ttravel=minj∈M{CM,j+gj,P0}.

再加上各人工点现场服务时间，即得到 Tg。该部分没有近似误差，因此闭环评价中的地面路径是给定人工集合下的最优路径。

## 5.6 直接确认集合重建搜索

问题2的难点在于：选择某个目标直接确认会增加无人机悬停时间和能耗，但可能减少物业人员复核点并缩短地面路径。若只在已有航次上局部增加悬停，很容易因为早期路径结构限制而陷入局部最优。因此本文采用重建搜索。

算法从空直接确认集开始，即所有目标仅满足基础悬停，全部未达阈值者交由物业人员复核。随后对每个候选目标计算直接确认评分：

scorei=piground_savingi1+energy_penaltyi+extra_hover_costi.

其中，ground_savingi 由人工点往返通行时间和现场服务时间近似表示，energy_penaltyi 由目标往返飞行能耗占单趟能耗上限的比例表示，extra_hover_costi=τi−bi/maxbi,1 表示达到直接确认所需的额外悬停负担。

候选目标按评分从高到低尝试加入直接确认集合。每次加入后，重新计算全部目标悬停需求，重新生成无人机航次，重新执行2-opt和LPT，并重新求解物业人员TSP。若 T′<T，或 CM′<CM 且 T′≤1.03T，或 M′<M 且 T′≤1.03T，则接受候选方案。该接受准则允许在少量时间代价下明显减少人工复核点或降低优先权重复核代价，使推荐方案不仅追求秒数最小，也兼顾物业工作量与优先级合规性。

## 5.7 算法复杂度分析

本文各算法组件的复杂度分析如下。

最近邻初始序列： 共 n=16 个巡检目标，每次从未访问目标中选择飞行时间最短者，复杂度为 On2。对于16目标的规模，该步骤可在毫秒级完成。

可拆分悬停装箱： 沿着长度为 n 的访问序列，依次判断每个目标能否装入当前航次并计算可分配悬停量。每个目标需计算往返能耗一次，复杂度为 On。每装箱完成一个航次后继续处理剩余目标，总体复杂度为 On。

2-opt局部搜索： 对每条航线，尝试所有可能的边交换并验证能耗可行性。设航线包含 m 个目标（含起点/终点），2-opt需检查 Om2 种交换，每种交换的能耗验证为 Om，因此单条航线优化复杂度为 Om3。在实际16目标、至多6条航线的规模下，每条航线平均访问3–6个目标，m3≤216，总耗时在毫秒至十毫秒量级。

LPT多机负载均衡： 将至多 R 条航次按悬停时长排序后依次分配至 K 架无人机。排序复杂度 ORlogR，分配复杂度 ORK。航次数通常不超过6，K不超过4，耗时可忽略不计。

Held-Karp地面TSP： 经典DP求解TSP，状态空间为 OM⋅2M，其中 M 为人工复核点数（最大16）。M=16 时状态数约为 16×65536≈1.05×106，每个状态转移需检查至多 M 个前驱，总复杂度 OM2⋅2M。在实际规模下，单次TSP求解约需0.1–0.5 s。

重建搜索： 外层遍历16个候选目标（按评分排序），每次接受后更新直接确认集合并触发完整路线重建。最坏情况下可触发至多16次重建。每次重建包含一次装箱（On）、至多 R 条航线的2-opt（ORm3）、LPT分配（ORK）和Held-Karp TSP（OM2⋅2M）。在 M≤16 时，单次重建耗时约0.5–1.0 s，全部重建搜索可在10 s内完成。

全枚举验证（include_expensive=True时触发）： 遍历全部 216=65536 个直接确认子集，每个子集触发一次完整重建。总耗时约数小时，仅供验证使用，不纳入常规实验流程。

综上，本文所采用的算法组合在16目标规模下可在线性至多项式时间内完成核心求解，最耗时组件为Held-Karp TSP和全枚举验证，前者在输入规模受限（n=16）时可接受，后者仅作为一次性的验证工具。

# 六、实验结果与分析

## 6.1 问题1：无人机数量对基本巡检的影响

问题1要求对全部16个目标完成基础巡检（各目标累计悬停不低于其base_hover_time_s），基础悬停总需求为790 s。本节分别采用当前沿序列切分的装箱方法（packed方案）和基于子集枚举与动态规划的时间优先方法（time-priority方案）进行求解，以验证”增加无人机数量是否持续降低阶段时间”这一关键命题。

### 6.1.1 当前装箱方案结果（packed）

表3给出 K=1 到 K=4 时沿最近邻序列切分装箱的问题1结果。

表3 问题1 packed方案不同无人机数量对比

| K | 无人机阶段时间/s | 总能耗/J | 负载标准差/s | 航次数 | 归一化目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1288.30 | 206894 | 0.00 | 2 | 1.000 |
| 2 | 639.33 | 206894 | 145.18 | 2 | 0.000 |
| 3 | 639.33 | 206894 | 145.18 | 2 | 0.000 |
| 4 | 639.33 | 206894 | 145.18 | 2 | 0.000 |

当 K=1 时，两趟任务必须由同一架无人机连续完成，中间需要一次换电，阶段时间为1288.30 s。当 K=2 时，两趟任务可以并行分配给两架无人机，阶段时间下降至639.33 s，减少约50.37%。当 K 继续增加到3或4时，由于packed方案受固定访问序列约束，始终生成恰好2趟航次，新增无人机在该packed基准中不会进入关键路径，阶段时间不再下降。若仅观察该方案，容易误以为”K=2 已达到该算法口径下的最短阶段时间”。

### 6.1.2 时间优先子集分配结果（time-priority）

然而，packed方案将所有目标强制沿同一条最近邻序列切分，其航次数量由能耗装箱决定，而非由无人机数量驱动的并行机会决定。为验证K=3,4是否确实无额外收益，本文进一步采用时间优先方法：枚举全部 216−1 个非空目标子集，对每个子集独立构造能量可行路线（最近邻+2-opt），再通过动态规划将完整目标集划分为至多 K 个子集，使最长路线时长最小化。该方法允许不同无人机访问不同目标子集，且每架无人机只执行1趟任务，从而充分发挥多无人机的并行优势。

表4 问题1 time-priority方案不同无人机数量对比

| K | 可行 | 无人机阶段时间/s | 总能耗/J | 负载标准差/s | 航次数 | 归一化目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | — | — | — | — | — |
| 2 | 是 | 491.50 | 205243 | 1.85 | 2 | 1.000 |
| 3 | 是 | 346.30 | 214998 | 2.45 | 3 | 0.348 |
| 4 | 是 | 268.90 | 218614 | 3.81 | 4 | 0.000 |

表4揭示了两项重要发现：

（1）K=1在时间优先模型下不可行。单架无人机的有效能量上限为135000 J，而将全部16个目标的基础悬停需求（累计790 s，对应悬停能耗 790×220=173800 J）连同飞行能耗装入一条路线必然超限。packed方案中K=1之所以可行，是因为它允许将悬停时间沿访问序列拆分到2趟任务，由同一架无人机连续执行（计入换电时间）。两种方案的差异恰好说明：packed方案的”轨迹级并行”（可拆分悬停跨趟分配）与time-priority方案的”目标级并行”（每个目标完整分配给某一子集）代表了不同的资源组织方式，前者在K较小时更有优势（允许单机多趟），后者在K较大时可以发掘更丰富的并行结构。

（2）K从2增加到4时，阶段时间持续下降（491.50 s → 346.30 s → 268.90 s）。K=2时，DP将16个目标划分为2个子集，最长路线为491.50 s；K=3时划分为3个子集，最长路线降至346.30 s；K=4时进一步划分为4个子集，最长路线降至268.90 s。与packed方案在K≥2后阶段时间锁定在639.33 s不同，time-priority方案通过将目标分配到更多并行路线，获得了递减的边际收益。需要说明的是，时间优先子集划分是单趟、不可拆分归属的启发式验证，用于评估多机并行上界潜力；它不等同于含多趟、可拆分悬停的完整原问题精确最优解。

### 6.1.3 并行航次数量消融实验

为进一步量化”路线数量增加”与”阶段时间下降”的因果关系，固定路线预算（route_budget）从1递增至4，结果见表5。

表5 问题1并行航次数量消融

| 路线预算 | 可行 | 阶段时间/s | 总能耗/J | 航次数 | 单趟最大能耗/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | — | — | — | — |
| 2 | 是 | 491.50 | 205243 | 2 | 103292 |
| 3 | 是 | 346.30 | 214998 | 3 | 72084 |
| 4 | 是 | 268.90 | 218614 | 4 | 55372 |

随着并行路线数增加，最重航次的能耗从103292 J降至55372 J，阶段时间相应缩短。总能耗温和上升（205243 → 218614 J，增幅约6.5%），反映出分散访问带来的绕行成本，但远小于并行带来的时间收益。该消融实验清晰表明：在可并行分配目标子集的框架下，增加无人机数量确实可以持续降低阶段完成时间，packed方案中”K≥2后无收益”的结论是算法约束而非问题本身的性质。

### 6.1.4 综合讨论

综合packed方案和time-priority方案的结果，问题1的推荐策略应区分场景： - 若资源受限（仅1架无人机），必须依赖可拆分悬停的跨趟次接力模式（packed方案，阶段时间1288.30 s）； - 若可用2架及以上无人机，time-priority策略可通过目标子集并行分配获得更优阶段时间（K=2为491.50 s，K=4为268.90 s）。

两种方案的对比也验证了模型的核心机制：基础巡检的瓶颈不在于无人机绝对数量，而在于如何组织目标到并行路线的分配结构。在同等能耗约束下，将目标分散到更多无人机上并行执行（每架飞行更少点、承载更少悬停），比集中到少数无人机上串行执行（每架飞行更多点、承载更多悬停）更能压缩阶段完成时间。

图1 问题1不同无人机数量下的阶段时间对比

表6给出问题1 packed基准在 K=2 下的航次安排。节点1的基础悬停被拆分为26.33 s和23.67 s，体现了可拆分悬停在能耗边界处的作用：第一趟在服务节点1时接近能耗上限，先完成部分悬停并返航；第二趟继续补足节点1剩余需求。该表用于解释旧装箱方案为何在 K≥2 后性能锁定；问题1的最终时间优先推荐仍以表4为准，即 K=4、阶段时间268.90 s。

表6 问题1 packed基准基本巡检航次（K=2）

| 无人机 | 航次 | 路径 | 悬停分配摘要/s | 时长/s | 能耗/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0-10-9-12-11-13-14-15-16-2-3-1-0 | 9:55, 10:45, 11:35, 12:40, 14:50, 13:60, 15:45, 16:65, 2:60, 3:35, 1:26.33 | 639.33 | 134169 |
| 2 | 1 | 0-1-6-4-5-8-7-0 | 1:23.67, 4:55, 6:40, 5:50, 8:60, 7:45 | 348.97 | 72725 |

## 6.2 换电时间敏感性（K=1）

为分析换电时间对无人机阶段完成时间的影响，在 K=1 条件下测试换电时间从0 s到600 s的阶段时间变化。当仅有一架无人机时，两趟航次必须由同一架无人机连续执行，触发一次换电，因此换电时间直接进入关键路径。表7给出结果。

表7 问题1换电时间敏感性（K=1，换电进入关键路径）

| 换电时间/s | 无人机阶段时间/s | 总能耗/J | 航次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 988.30 | 206894 | 2 |
| 150 | 1138.30 | 206894 | 2 |
| 300 | 1288.30 | 206894 | 2 |
| 450 | 1438.30 | 206894 | 2 |
| 600 | 1588.30 | 206894 | 2 |

随着换电时间每增加150 s，阶段时间严格增加150 s，表明换电时间直接累加到单机总工作时长。当换电时间达到600 s时，阶段时间为1588.30 s，低于运营时长上限2600 s，仍有余量。

作为对比参考，K=4 时由于仅生成2趟航次，分配至至多2架无人机，每架无人机最多执行1趟，不触发任何换电操作。因此无论换电时间如何变化，阶段时间始终保持639.33 s（见表8）。这表明在航次数不超过无人机数的场景下，换电时间不影响系统性能；只有当航次数超过无人机数时，换电操作才会进入关键路径。

表8 问题1换电时间敏感性参考（K=4，换电不进入关键路径）

| 换电时间/s | 无人机阶段时间/s | 总能耗/J | 航次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 639.33 | 206894 | 2 |
| 150 | 639.33 | 206894 | 2 |
| 300 | 639.33 | 206894 | 2 |
| 450 | 639.33 | 206894 | 2 |
| 600 | 639.33 | 206894 | 2 |

## 6.3 仅基础巡检与联合优化对比

为理解问题2中联合优化的必要性，首先分析两种极端方案的闭环表现：（1）仅基础巡检方案——无人机对所有目标仅执行基础悬停，不尝试直接确认任何目标，100%目标交由物业人员复核；（2）推荐的联合优化方案——通过重建搜索选择部分目标由无人机直接确认，其余人工复核。两种方案均使用 K=4 架无人机，换电时间为300 s。

表9 仅基础巡检与联合优化方案对比（K=4）

| 方案 | Tu/s | Tg/s | T/s | 人工点数 | CM | 直接确认数 | 总能耗/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅基础巡检(α→∞) | 639.33 | 3894.00 | 4533.33 | 16 | 36 | 0 | 206894 |
| 推荐方案(K=4,α=1.0) | 633.84 | 2669.00 | 3302.84 | 9 | 21 | 7 | 531202 |

从表9可以看出，仅基础巡检方案虽然无人机阶段时间略短（因为不需要为直接确认目标增加额外悬停），但16个目标全部需要人工复核，物业人员需遍历所有16个人工点，地面复核时间长达3894.00 s，闭环总时间高达4533.33 s。

推荐方案通过增加无人机额外悬停来实现部分目标直接确认：9个目标由物业复核，7个目标由无人机直接确认。多确认7个目标使无人机总能耗从206894 J上升到531202 J（增幅约157%），但节省了7个人工点对应的往返通行与现场服务时间，地面复核时间由3894.00 s降至2669.00 s（降幅约31.5%），闭环总时间净减少1230.49 s（降幅约27.1%）。

这一对比验证了问题2建模的核心假设：”多悬停换取无人机直接确认”与”少悬停后转交人工复核”之间的权衡是真实存在的。全部直接确认方案在当前数据下可行（闭环时间2480 s，在运营时长约束内，10趟航次），但总能耗和航次数显著增加；全部人工复核方案则闭环时间过长（4533 s）。因此是否推荐全部直接确认取决于能耗预算与运维成本。联合优化需要在时间、能耗、成本和可靠性之间找到平衡点。

图2 仅基础巡检与联合优化方案对比

## 6.4 问题2：无人机数量对闭环巡检的影响

表10给出 α=1.00 时，不同无人机数量下的闭环结果。与问题1不同，问题2中增加无人机不仅影响并行完成时间，还会改变直接确认集合，因为更多无人机可以承载更多高悬停目标，从而减少人工复核点。

表10 问题2不同无人机数量对比（α=1.00）

| K | 闭环总时间/s | 无人机阶段/s | 地面复核/s | 人工点数 | 直接确认数 | 总能耗/J | 负载标准差/s | 归一化目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5093.30 | 1556.30 | 3537.00 | 14 | 2 | 265687 | 0.00 | 0.900 |
| 2 | 4165.80 | 628.80 | 3537.00 | 14 | 2 | 265687 | 0.65 | 0.668 |
| 3 | 3968.87 | 636.87 | 3332.00 | 13 | 3 | 392972 | 25.73 | 0.583 |
| 4 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 7 | 531202 | 18.26 | 0.085 |

从表10可以看出，K=4 的闭环时间最短（3302.84 s），且人工复核点数由 K=1 时的14个降至9个。K=1 和 K=2 的直接确认集合相同（均仅确认2个目标），这是因为在较少无人机数量下，重建搜索未能找到有效减少人工复核的额外直接确认机会；二者差异主要体现为无人机阶段时间（K=1: 1556.30 s vs K=2: 628.80 s），因2架无人机可并行执行两趟航次。K=3 时新增1个直接确认目标，人工复核点数降至13个；K=4 时进一步通过额外悬停确认5个新目标，人工复核点数降至9个。该趋势说明：更多无人机不仅通过并行缩短阶段时间，还能承载更多高悬停直接确认目标，从而减少物业端工作量。

图3 无人机数量对闭环时间与人工负担的影响

## 6.5 候选池分析与推荐方案

问题2的推荐方案通过统一候选池和帕累托筛选确定。候选池包含仅基础巡检、全部直接确认、重建搜索（不同接受容差）、可拆分/不可拆分悬停等8种候选方案。从候选池中筛选可行且满足运营时长约束的候选，再按闭环时间、人工点数、加权人工代价、总能耗、航次数和负载标准差进行帕累托非支配排序。

全部直接确认方案在当前数据下可行：全部16个目标由无人机直接确认，闭环时间2480 s（在2600 s运营时长约束内），零人工复核，无人机阶段不涉及地面协同。该方案位于帕累托前沿并在闭环时间和人工点数上均为最优，但总能耗（1235527 J）和航次数（10趟）显著增加，高负载标准差表明无人机负载不均。

推荐规则：（1）若存在闭环时间≤2600 s且人工点数≤2的帕累托前沿候选，优先按加权人工代价、总能耗和航次数排序选择；（2）否则按固定权重（闭环时间0.40、加权人工代价0.20、人工点数0.15、总能耗0.10、航次数0.10、负载标准差0.05）评分选择。最终推荐方案写入 recommended_solution.json，选择规则和推荐理由均记录在文件中。

推荐方案不来自单一启发式的链末端，而是经过候选池→可行性过滤→帕累托筛选→业务规则选择的完整流程。

表11 推荐闭环方案的无人机航次

| 无人机 | 路径 | 悬停分配摘要/s | 时长/s | 能耗/J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-13-15-16-0 | 13:6.06, 15:45, 16:514.65 | 630.51 | 135000 |
| 2 | 0-9-10-11-12-14-13-0 | 9:55, 10:190, 11:35, 12:170, 14:50, 13:53.94 | 633.84 | 135000 |
| 3 | 0-16-2-3-1-4-0 | 16:45.35, 2:60, 3:35, 1:200, 4:204.13 | 632.99 | 135000 |
| 4 | 0-6-4-5-8-7-0 | 6:180, 4:35.87, 5:50, 8:60, 7:200 | 590.37 | 126202 |

表11显示，4架无人机各执行1趟任务，前三趟能耗均接近上限，说明可拆分悬停装箱较充分地利用了单趟电量。节点4、13、16均发生跨航次悬停分拆：节点16的总需求560 s被分配至无人机1（514.65 s）和无人机3（45.35 s），节点13的需求被无人机2（53.94 s）和无人机1（6.06 s）共同完成，节点4的需求则由无人机3（204.13 s）和无人机4（35.87 s）跨机协作。可拆分机制使高悬停目标得以跨越多个航次和无人机，从而在不超限的前提下实现直接确认。

图4 推荐方案无人机路径与物业复核路径

## 6.6 直接确认阈值敏感性

为分析巡检标准变化的影响，在 K=4 条件下调整直接确认阈值倍率 α。结果见表12和图5。

表12 直接确认阈值倍率敏感性（K=4）

| α | 闭环总时间/s | 无人机阶段/s | 地面复核/s | 人工点数 | 直接确认数 | 总能耗/J | 负载标准差/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.70 | 2428.55 | 1551.55 | 877.00 | 2 | 14 | 728419 | 391.94 |
| 0.85 | 2949.99 | 632.99 | 2317.00 | 8 | 8 | 534005 | 11.34 |
| 1.00 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 7 | 531202 | 18.26 |
| 1.15 | 3489.87 | 636.87 | 2853.00 | 10 | 6 | 535977 | 7.81 |
| 1.30 | 3788.87 | 636.87 | 3152.00 | 12 | 4 | 518707 | 41.20 |

图5 直接确认阈值倍率对闭环时间与人工点数的影响

随着 α 从0.70增加到1.30，直接确认门槛提高，更多目标转入人工复核集合，闭环总时间由2428.55 s上升至3788.87 s，增幅约56.01%。人工复核点数由2个增至12个，说明阈值越严格，物业端工作量越大。值得注意的是，α=0.70 时无人机阶段时间骤升至1551.55 s，原因在于极低阈值下算法将14个目标纳入直接确认集合，无人机需承载大量额外悬停，不仅增加了航次时长，也显著推高了总能耗（728419 J，为其他倍率下的1.4倍）。α≥0.85 后，无人机阶段时间稳定在632 s左右，主要原因是4架无人机并行且每架只执行1趟，阶段时间由最重航次决定；阈值变化主要改变哪些目标达到直接确认，而不是显著改变最长航次时长。

从管理角度看，α=0.70 虽然可以直接确认最多目标，但以无人机阶段时间大幅增加和能耗显著上升为代价；α=0.85 至1.00区间可在效率与质量之间取得平衡；α=1.00 保持原始直接确认阈值，结果较保守，适合作为基准方案；若 α>1.00，闭环时间继续上升而直接确认数下降，适用于对无人机直接判断质量要求更高的场景。

## 6.7 重建搜索接受准则敏感性

重建搜索算法在候选方案评估中引入了一项接受准则：当候选方案的加权人工复核代价或人工复核点数减少时，即使闭环时间略有增加，只要时间增量不超过当前最优闭环时间的一个容忍倍率，仍接受该候选。默认倍率为1.03，即允许闭环时间最多增加3%以换取人工复核点数或加权代价的降低。本节在 K=4,α=1.00 条件下测试容忍倍率取1.00、1.03、1.05、1.10时的闭环结果，见表13。

表13 重建搜索接受准则容忍倍率敏感性（K=4,α=1.00）

| 容忍倍率 | 闭环总时间/s | 无人机阶段/s | 地面复核/s | 人工点数 | CM | 直接确认数 | 总能耗/J | 负载标准差/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 21 | 7 | 531202 | 18.26 |
| 1.03 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 21 | 7 | 531202 | 18.26 |
| 1.05 | 3357.78 | 1087.78 | 2270.00 | 7 | 19 | 9 | 572104 | 197.62 |
| 1.10 | 2359.24 | 1557.24 | 802.00 | 2 | 6 | 14 | 1028751 | 100.16 |

图6 接受准则容忍倍率对闭环结果的影响

从表13可以看出，容忍倍率从1.00增至1.03时结果不变，说明搜索路径中不存在”增加3%闭环时间即可减少人工复核点数”的可行备选方案。当容忍倍率放宽至1.05时，算法接受了一个新方案：直接确认数由7个增至9个，人工复核点数由9个降至7个，但闭环时间增加了约55 s（增幅1.66%），无人机阶段时间显著上升至1087.78 s。倍率进一步放宽至1.10时，算法舍弃了更多时间约束，将14个目标直接确认，人工复核点仅剩2个，但闭环时间反而降至2359.24 s——这是因为超高容忍倍率允许算法跨越局部搜索”山谷”，触及了一个在更大搜索空间中更优的直接确认集合。该结果表明：容忍倍率作为搜索超参数，对搜索路径的探索能力有显著影响；1.03作为默认值在保守性与探索性之间取得了平衡。

## 6.8 能量参数敏感性

无人机有效能量上限 Emax 和悬停功率 Ph 是影响航次可行域的两个核心参数。Emax=135000 J 和 Ph=220 J/s 由赛题附件给定，但实际运行中电池衰减或悬停功率波动可能导致偏离。本节在 K=4,α=1.00 条件下分别测试能量参数在 ±10% 范围内变化时的闭环结果。

### 6.8.1 有效能量上限敏感性

表14给出有效能量上限 Emax 在0.90倍（121500 J）、1.00倍（135000 J）和1.10倍（148500 J）下的闭环指标对比。

表14 有效能量上限敏感性（K=4,α=1.00）

| Emax/J | 可行 | 闭环总时间/s | 无人机阶段/s | 地面复核/s | 人工点数 | 直接确认数 | 总能耗/J | 负载标准差/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121500 | 是 | 3244.43 | 570.43 | 2674.00 | 9 | 7 | 480615 | 9.43 |
| 135000 | 是 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 7 | 531202 | 18.26 |
| 148500 | 是 | 3139.47 | 1680.47 | 1459.00 | 4 | 12 | 809423 | 422.73 |

从表14可以看出，有效能量上限的变化对闭环结果有非线性影响：Emax 降低至121500 J时，无人机阶段时间缩短至570.43 s（因为单趟航次可携带的悬停能量减少），但直接确认集不变，闭环总时间降至3244.43 s。而将 Emax 提升至148500 J时，能量预算大幅增加，算法允许将12个目标直接确认（较基准的7个增加5个），人工复核点数由9个降至4个，地面复核时间由2669.00 s降至1459.00 s。但更多直接确认目标也意味着无人机需承载更多悬停，阶段时间骤升至1680.47 s，总能耗大幅增至809423 J，负载标准差也急剧扩大。该结果表明：有效能量上限是调节无人机直接确认能力的关键参数，但其提升并非无代价——更多能量带来更多直接确认的同时，也显著增加了无人机端的时间与能耗负担。

### 6.8.2 悬停功率敏感性

表15给出悬停功率 Ph 在0.90倍（198 J/s）、1.00倍（220 J/s）和1.10倍（242 J/s）下的闭环指标对比。

表15 悬停功率敏感性（K=4,α=1.00）

| Ph/(J/s) | 可行 | 闭环总时间/s | 无人机阶段/s | 地面复核/s | 人工点数 | 直接确认数 | 总能耗/J | 负载标准差/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 是 | 3137.49 | 1678.49 | 1459.00 | 4 | 12 | 733192 | 420.75 |
| 220 | 是 | 3302.84 | 633.84 | 2669.00 | 9 | 7 | 531202 | 18.26 |
| 242 | 是 | 3441.41 | 588.41 | 2853.00 | 10 | 6 | 531050 | 16.40 |

从表15可以看出，悬停功率下降至198 J/s时，相同悬停时间消耗的能量减少，无人机可以以更低的能耗代价完成更多目标的直接确认（直接确认数由7个增至12个），人工复核点数由9个降至4个，地面复核时间由2669.00 s降至1459.00 s。然而，由于低悬停功率下可以承载更多悬停时间，无人机阶段时间反而上升至1678.49 s。悬停功率上升至242 J/s时，同等悬停时间消耗更多能量，算法被迫减少直接确认目标（由7个降至6个），人工复核点数增至10个，闭环总时间升至3441.41 s。无人机阶段时间反而降至588.41 s，原因是减少悬停分配后单趟航次时长缩短；但地面复核时间由2669.00 s增至2853.00 s，净效应使闭环总时间上升。该结果表明：悬停功率作为影响能耗-悬停转换率的基础参数，其变化同时影响最优直接确认集合的选择和闭环各子阶段的构成比例。

综合能量参数敏感性分析可以得出两条管理启示：（1）电池保养直接影响有效能量上限，应作为无人机日常维护的重点，但能量上限提升虽可增加直接确认目标数量，同时也推高了无人机阶段时间和总能耗，存在净闭环时间下降与端负载加剧之间的权衡；（2）悬停功率波动对闭环结果的影响具有非线性特征——向下波动时更多高能耗直接确认目标变得可行，可减少人工复核点但拉长无人机阶段时间；向上波动时则因能耗成本上升而被迫减少直接确认目标，增加物业端负担。

图7 能量参数对闭环时间与直接确认数的影响

# 七、模型检验与合理性分析

## 7.1 约束可行性检验

推荐方案中每趟无人机能耗均不超过135000 J。四趟航次能耗分别约为135000 J、135000 J、135000 J和126202 J，均满足单趟有效电量约束；四架无人机各执行1趟任务，不触发换电等待；无人机阶段时间为633.84 s，远小于2600 s的运营时长上限；物业人员路径由Held-Karp算法精确求解，因此在给定人工点集合下不存在地面路径近似误差。

## 7.2 可拆分悬停机制的适用边界

可拆分模型允许 0≤hir≤qi 且 r​hir=qi；不可拆分对照强制 hir∈{0,qi}，即每个目标的需求必须由同一航次完整完成。两者在相同 K=4,α=1.00 下比较，并不是为了预设可拆分策略一定更优，而是为了检验累计悬停建模在不同航次粒度下的表现。

为量化可拆分悬停机制对闭环巡检的实际影响，本文在 α=1.00 条件下对可拆分（split）和不可拆分（no-split）两种策略进行 K=4 的对照实验。不可拆分策略要求每个目标的全部悬停需求必须在单趟航次内完成，不允许跨航次接力服务。表16给出两种策略在 K=4 下的闭环指标对比。

表16 可拆分与不可拆分悬停对照（K=4,α=1.00）

| 方案 | Tu/s | Tg/s | T/s | 航次数 | 总能耗/J | 人工点数 | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可拆分悬停 | 633.84 | 2669.00 | 3302.84 | 4 | 531202 | 9 | 21 |
| 不可拆分悬停 | 631.60 | 2570.00 | 3201.60 | 4 | 511795 | 9 | 22 |

图8 可拆分与不可拆分悬停策略对照

从表16可以看出，在 K=4,α=1.00 条件下，可拆分与不可拆分策略均生成4趟航次，直接确认数均为7个，但直接确认集合并不完全相同：可拆分策略直接确认1、4、6、7、10、12、16，不可拆分策略直接确认1、4、6、7、11、12、16，因此两者的 CM 分别为21和22。不可拆分策略的闭环时间（3201.60 s）略优于可拆分策略（3302.84 s），降幅约3.06%；总能耗略低（511795 J vs 531202 J）；人工复核点数相同（9个）。

该结果说明，可拆分悬停不是“数值上必然占优”的假设。在航次数与无人机数匹配、且不可拆分目标组合能够形成较均衡并行路线时，不可拆分策略也可能取得更短闭环时间和更低能耗。可拆分机制的主要价值体现在两个方面：其一，在 K=1 等资源受限场景下，单架无人机必须通过跨航次接力才能完成超过单趟能量能力的总悬停需求；其二，它为能耗边界附近的部分服务提供了连续建模方式，使“累计停留时间”这一题意约束可以被直接表达。因而，本文的创新点不是声称可拆分方案在所有场景中都优于不可拆分方案，而是建立一个能同时容纳两类策略的累计悬停框架，并通过对照实验揭示航次粒度、并行结构和直接确认集合之间的权衡。

## 7.3 重建搜索的全枚举验证接口

重建搜索（rebuild search）每次候选评价都完整重建路线，相当于对“是否直接确认该目标”进行全局再规划。虽然每次重建已覆盖路线的全局变化，但由于候选筛选和接受准则均为启发式规则，无法从理论上保证找到最优直接确认集合。因此，本文在代码中保留了全枚举验证接口，用于在时间允许时对重建搜索结果进行独立复核。

### 7.3.1 全枚举方法

16个目标对应的直接确认集合共有 216=65536 种组合。全枚举方法遍历所有可能的直接确认子集，对每个子集调用重建算法（_rebuild_for_direct_set）生成全部无人机航次，并计算闭环总时间 T、地面复核时间 Tg、人工复核点数 M、加权代价 CM、总能耗 E 和负载标准差 σL。所有可行方案进一步通过归一化多目标函数 F2 排序，可得到完整的候选排序和全局最优解。

由于每个子集的评估都需要完整的路线重建、2-opt改进、LPT分配和Held-Karp TSP求解，64个子集抽样评估耗时约7.53 s，折算全枚举约需128.5 min。因此本文将全枚举作为可选验证工具，而非日常求解器的一部分；常规实验默认不生成全枚举文件，避免把耗时验证步骤混入主实验流程。

### 7.3.2 验证指标

将重建搜索方案在全枚举结果中的排名和与全局最优解的差距作为核心验证指标：

- 闭环时间排名 (RT)：重建搜索方案在全枚举中按闭环总时间升序的排名。

- 闭环时间差距 (ΔT, ΔT%)：重建搜索方案闭环时间与全局最短闭环时间的绝对差和相对差。

- 归一化目标排名 (RF)：重建搜索方案在全枚举中按 F2 升序的排名。

- 归一化目标差距 (ΔF2)：重建搜索方案 F2 值与全局最优 F2 值的差。

### 7.3.3 当前验收结果

当前交付版本已实现全枚举接口，并在小规模数据集上通过单元测试验证了枚举数量、可行子集统计、最优解字段、重建搜索排名字段和Top-N输出结构。对完整16目标实例，常规输出中尚未运行 include_expensive=True 的全量枚举，因此本文不把“全局最优排名”作为主结论。推荐方案的可信性主要来自能耗、时长、累计悬停、地面TSP精确求解、敏感性分析和多模型对照，而非未落盘的全枚举排名。

若需要进一步取得完整全局排名，可调用 run_all_experiments(..., include_expensive=True) 生成 problem2_exact_summary.json 和 problem2_exact_top.csv。该接口会输出全局最短闭环时间方案、全局最小 F2 方案、重建搜索方案排名以及相应差距。

| 验收指标 | 含义 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| 全枚举子集总数 | 216 | 65536 |
| 64子集抽样耗时 | 用于估算全量验证成本 | 7.53 s |
| 全量枚举估算耗时 | 65536 个子集逐一重建 | 约128.5 min |
| 小规模枚举测试 | 4目标数据集共16个子集 | 通过 |
| 常规输出全枚举文件 | 默认 include_expensive=False | 不生成 |
| 全局排名结论 | 是否纳入本文主结论 | 不纳入 |

## 7.4 误差来源

本文仍存在若干近似：最近邻初始序列可能不是全局最优序列，2-opt只能保证局部改进；重建搜索采用启发式评分和局部接受准则，未在常规求解过程中遍历全部直接确认集合（代码已提供全枚举接口，但完整16目标枚举未纳入主实验输出）；模型假设飞行能耗、悬停功率、地面通行时间均为确定值，未考虑风速、楼宇遮挡、临时管制等扰动。这些因素不会影响当前结果的约束可行性，但可能影响实际部署时的安全冗余。

# 八、模型评价与改进方向

## 8.1 模型优点

第一，模型紧扣题意中的“累计停留时间”，以累计悬停资源统一描述可拆分接力服务和不可拆分完整服务，既扩展了资源受限场景下的可行域，也能通过消融实验说明不同服务粒度的适用边界。

第二，模型把无人机直接确认与物业复核放入统一闭环时间框架中，能够解释为什么部分高阈值目标虽然优先级高，却仍适合采用“基础巡检+人工复核”的组合方式。

第三，归一化多目标函数避免了时间、能耗、人工点数和负载标准差之间的量纲冲突，使方案比较更透明。

第四，推荐方案不仅给出总时间，还给出每架无人机路径、每个关键目标悬停分配、地面复核路径和敏感性分析，便于物业管理者直接理解和执行。

## 8.2 改进方向

（1）本文已将优先级权重纳入问题2目标函数和重建搜索评分；后续可进一步扩展为优先级时窗或最大等待时间约束。

（2）扩展为多物业人员并行复核。当社区规模扩大时，单名物业人员TSP可扩展为多人员VRP，以进一步压缩地面阶段时间。

（3）引入不确定性和鲁棒约束。实际飞行可能受风速、GPS误差和临时禁飞影响，可将飞行能耗设置为区间或随机变量，并增加安全余量。

（4）采用更强的全局搜索。对于更大规模目标，可在重建搜索外加入模拟退火、禁忌搜索或遗传算法，系统探索更多直接确认集合与航次结构。

# 九、结论

本文建立了面向智慧社区巡检的多无人机-物业人员联合优化模型。对问题1，本文不再仅用“尽量满载、少航次”的packed装箱结果判断无人机数量，而是同时给出时间优先子集分配复核。packed方案沿最近邻序列切分，生成2趟能耗可行航次：K=1 时因同一无人机需连续执行两趟并换电，阶段时间为1288.30 s；K=2 时两趟可并行，阶段时间降至639.33 s；K=3,4 时由于仍只有2趟关键航次，阶段时间不再下降。该结果只能说明固定序列装箱口径下“少航次”结构锁定了并行潜力，不能作为问题1时间最优结论。时间优先方案进一步枚举能耗可行目标子集并用DP最小化最长航次时长，得到 K=2,3,4 的阶段时间分别为491.50 s、346.30 s和268.90 s；因此，在允许目标子集并行分配的口径下，问题1推荐 K=4，对应阶段时间268.90 s、总能耗218614 J、4趟并行航次。该结论说明基本巡检的关键不只是增加无人机数量，而是让新增无人机获得独立目标子集和独立关键航次。

对问题2，本文把目标优先级权重 pi 纳入人工复核代价 CM=i∈M​pi 和重建搜索评分，避免只按人工点数量评价复核压力。仅基础巡检基准下，无人机阶段时间为639.33 s，全部16个目标均需人工复核，地面复核时间为3894.00 s，闭环总时间为4533.33 s，CM=36。联合优化推荐采用 K=4,α=1.00 的闭环方案：4架无人机各执行1趟，直接确认目标为1、4、6、7、10、12、16，人工复核目标为2、3、5、8、9、11、13、14、15，人工复核点数从16降至9，CM 从36降至21，地面复核时间降至2669.00 s，闭环总时间降至3302.84 s。相对于仅基础巡检，闭环时间减少1230.50 s，降幅约27.14%；虽然无人机总能耗由206894 J升至531202 J，但换来了7个目标直接确认和物业端复核压力的显著下降。

敏感性分析表明，直接确认倍率是调节巡检质量与效率的重要参数。较低倍率（α=0.70）可直接确认14个目标，人工复核点数降至2个，闭环时间为2428.55 s，但无人机阶段时间升至1551.55 s，总能耗升至728419 J，说明过度依赖无人机直接确认会显著增加空中端负担；α=0.85 至1.00区间可在闭环时间、人工复核工作量和无人机能耗之间取得较稳健平衡；较高倍率（α=1.15,1.30）提高了无人机直接确认标准，但人工复核点数分别增至10和12个，闭环时间升至3489.87 s和3788.87 s。接受准则敏感性进一步表明，默认容忍倍率1.03与严格倍率1.00得到同一推荐方案；放宽至1.05可减少2个人工点但闭环时间增至3357.78 s；放宽至1.10会跳转到14个直接确认目标、2个人工点的方案，闭环时间降至2359.24 s，但总能耗升至1028751 J，体现了“少人工复核”与“无人机能耗及负载”之间的强权衡。

能量参数和悬停策略对闭环结果也具有明显影响。有效能量上限降低10%时，推荐直接确认数不变但航次结构收紧，闭环时间为3244.43 s；提高10%时，可直接确认12个目标、人工点数降至4个，但无人机阶段时间升至1680.47 s，总能耗升至809423 J。悬停功率降低10%时同样使12个直接确认目标可行，闭环时间为3137.49 s；悬停功率升高10%时直接确认数降至6个，人工点数增至10个，闭环时间升至3441.41 s。可拆分与不可拆分悬停对照显示，两者均可形成4趟航次和7个直接确认目标，不可拆分策略闭环时间为3201.60 s、总能耗511795 J，优于可拆分策略的3302.84 s和531202 J，但其 CM=22，略高于可拆分策略的21。这说明可拆分机制并非在所有多机场景下都必然给出最短闭环时间，它更重要的价值在于扩展资源受限场景的可行域，并为能耗边界附近的悬停接力提供可解释建模方式。

总体而言，本文通过累计悬停建模、时间优先并行划分、完整路线重建、优先级加权人工代价和归一化多目标评价，将空中巡检与地面复核统一为可计算、可复现、可解释的闭环优化方案。对实际社区管理而言，若目标是最短基础巡检阶段，建议采用4架无人机的时间优先并行方案；若目标是稳健的空地闭环巡检，建议以 K=4,α=1.00 作为保守基准，并根据人工复核资源、无人机电池状态和直接确认质量要求，在 α、接受容忍倍率和能量安全余量之间进行调节。

# 参考文献

[1] 同济大学数学建模竞赛组委会，2026年同济数学建模竞赛C题：面向智慧社区的多无人机-物业人员联合巡检优化，竞赛赛题，2026。

[2] Laporte G，The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms，European Journal of Operational Research，59(3)：345-358，1992。

[3] Held M, Karp R M，A dynamic programming approach to sequencing problems，Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics，10(1)：196-210，1962。

[4] Croes G A，A method for solving traveling-salesman problems，Operations Research，6(6)：791-812，1958。

[5] Schrimpf G, Schneider J, Stamm-Wilbrandt H, Dueck G，Record breaking optimization results using the ruin and recreate principle，Journal of Computational Physics，159(2)：139-171，2000。

# 附录

## 附录A 实验输出文件

全部实验结果位于 outputs/c_uav_inspection/。其中，problem1_k_comparison_current_packed.csv 记录问题1 packed方案的 K 值对比，problem1_time_priority_k_comparison.csv 记录时间优先DP方案的 K 值对比，problem1_parallel_route_count_ablation.csv 记录并行航次数消融实验，problem1_swap_sensitivity_k1.csv 记录 K=1 换电时间敏感性（换电进入关键路径），problem1_swap_sensitivity_k4_reference.csv 记录 K=4 换电时间参考（换电不进入关键路径），problem2_baseline_comparison.csv 记录仅基础巡检与联合优化闭环对比，problem2_k_comparison.csv 记录问题2的 K 值对比，problem2_threshold_sensitivity.csv 记录阈值倍率敏感性，problem2_split_hover_ablation.csv 记录可拆分/不可拆分悬停消融对照，problem2_acceptance_tolerance_sensitivity.csv 记录接受准则容忍倍率敏感性，problem2_energy_limit_sensitivity.csv 记录有效能量上限敏感性，problem2_hover_power_sensitivity.csv 记录悬停功率敏感性，recommended_solution.json 保存推荐闭环方案的路线、悬停分配、直接确认集合和地面路径。图片文件包括问题1双方案对比、问题2基准对比、K值对比、推荐路径图、阈值敏感性、接受准则敏感性、能量参数敏感性和可拆分悬停对照。

## 附录B 推荐方案完整数值

推荐方案闭环总时间为3302.8364 s，无人机阶段时间为633.8364 s，地面复核时间为2669.0000 s，总能耗为531202 J，负载标准差为18.2603 s。直接确认目标为1、4、6、7、10、12、16；人工复核点为MP02、MP03、MP05、MP08、MP09、MP11、MP13、MP14、MP15。